|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Калужский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ ИУК Информатика и управление

КАФЕДРА ИУК4 Программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

«Основы наложения текстур в OpenGL»

по дисциплине: «Компьютерная графика»

| Выполнил: студент группы ИУК4-43Б |  |  |  | Афанасьева Ю.Р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| Проверил: |  |  |  | Тихонович Е.О. |  |
|  |  | (Подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| Дата сдачи (защиты): Результаты сдачи (защиты): |  |  |  |  |
|  | - Балльная оценка: - Оценка: |  |  |  |

Калуга, 2026

Цель: формирование практических навыков по работе с текстурами средствами OpenGL, их наложению на освещенные объекты подверженные проекционному сокращению.

Задачи: понимать принципы наложения растровых изображений на геометрические объекты, уметь реализовывать наложение текстур с использованием возможностей OpenGL, научиться использовать наложение множественных текстур, уметь создавать фотореалистичные сцены (корректное освещение), на которых присутствуют текстурированные

геометрические объекты.

Вариант 3

Этапы выполнения работы:

1. На основе Листинга 1 была реализована загрузка растрового изображения из файла stone.tga и его передача в OpenGL с помощью функции glTexImage2D. Геометрия исходного примера была заменена кубом. Для каждой грани куба заданы нормаль и текстурные координаты, обеспечивающие корректное наложение каменной текстуры. Добавлено управление поворотом куба с помощью клавиш со стрелками.

2. Был построен тетраэдр и создана одномерная текстура из 16 градаций жёлтого цвета от тёмного оттенка к светлому. Для каждой грани вычисляется нормаль и определяется интенсивность освещения, которая используется в качестве одномерной текстурной координаты. С помощью функции таймера реализовано непрерывное вращение тетраэдра, позволяющее наблюдать изменение оттенков его граней.

3. Был создан коридор с пятиугольным сечением согласно варианту 3. Для пяти поверхностей коридора загружены отдельные текстуры из файлов brick.tga, wood.tga, stone.tga, tiles.tga и metal.tga. Текстурные объекты создаются и переключаются средствами OpenGL, а повторение изображений вдоль поверхностей формирует протяжённый коридор. Реализованы перемещение по коридору и поворот камеры с помощью клавиш со стрелками.

Задание 1: Для Листинга 1 на куб наложить произвольную текстуру из файла в формате tga.

Листинг 1

#include "glut.h"

#include <GL/glext.h>

#include <GL/glu.h>

#include <math.h>

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

// Rotation amounts

static GLfloat xRot = 0.0f;

static GLfloat yRot = 0.0f;

// Define targa header.

#pragma pack(1)

typedef struct

{

GLbyte identsize;               // Size of ID field that follows header (0)

GLbyte colorMapType;            // 0 = None, 1 = paletted

GLbyte imageType;               // 0 = none, 1 = indexed, 2 = rgb, 3 = grey, +8=rle

unsigned short colorMapStart;   // First colour map entry

unsigned short colorMapLength;  // Number of colors

unsigned char colorMapBits;     // bits per palette entry

unsigned short xstart;          // image x origin

unsigned short ystart;          // image y origin

unsigned short width;           // width in pixels

unsigned short height;          // height in pixels

GLbyte bits;                    // bits per pixel (8 16, 24, 32)

GLbyte descriptor;              // image descriptor

} TGAHEADER;

#pragma pack(8)

/////////////////////////////////////////////////////

///////////////

// Allocate memory and load targa bits. Returns pointer to new buffer,

// height, and width of texture, and the OpenGL format of data.

// Call free() on buffer when finished!

// This only works on pretty vanilla targas... 8, 24, or 32 bit color

// only, no palettes, no RLE encoding.

GLbyte *gltLoadTGA(

const char *szFileName,

GLint *iWidth,

GLint *iHeight,

GLint *iComponents,

GLenum *eFormat)

{

FILE *pFile;

TGAHEADER tgaHeader;

unsigned long lImageSize;

short sDepth;

GLbyte *pBits = NULL;

// Default/Failed values

*iWidth = 0;

*iHeight = 0;

*eFormat = GL_BGR_EXT;

*iComponents = GL_RGB8;

// Attempt to open the file

pFile = fopen(szFileName, "rb");

if (pFile == NULL)

{

return NULL;

}

// Read in header (binary)

fread(&tgaHeader, 18, 1, pFile);

// Do byte swap for big vs little endian

#ifdef __APPLE__

BYTE_SWAP(tgaHeader.colorMapStart);

BYTE_SWAP(tgaHeader.colorMapLength);

BYTE_SWAP(tgaHeader.xstart);

BYTE_SWAP(tgaHeader.ystart);

BYTE_SWAP(tgaHeader.width);

BYTE_SWAP(tgaHeader.height);

#endif

// Get width, height, and depth of texture

*iWidth = tgaHeader.width;

*iHeight = tgaHeader.height;

sDepth = tgaHeader.bits / 8;

// Put some validity checks here. Very simply, I only understand

// or care about 8, 24, or 32 bit targa's.

if (tgaHeader.bits != 8 && tgaHeader.bits != 24 && tgaHeader.bits != 32)

{

fclose(pFile);

return NULL;

}

// Calculate size of image buffer

lImageSize = tgaHeader.width * tgaHeader.height * sDepth;

// Allocate memory and check for success

pBits = (GLbyte *)malloc(lImageSize * sizeof(GLbyte));

if (pBits == NULL)

{

fclose(pFile);

return NULL;

}

// Read in the bits

// Check for read error. This should catch RLE or other

// weird formats that I don't want to recognize

if (fread(pBits, lImageSize, 1, pFile) != 1)

{

free(pBits);

fclose(pFile);

return NULL;

}

// Set OpenGL format expected

switch (sDepth)

{

case 3:

*eFormat = GL_BGR_EXT;

*iComponents = GL_RGB8;

break;

case 4:

*eFormat = GL_BGRA_EXT;

*iComponents = GL_RGBA8;

break;

case 1:

*eFormat = GL_LUMINANCE;

*iComponents = GL_LUMINANCE8;

break;

}

// Done with File

fclose(pFile);

// Return pointer to image data

return pBits;

}

// Change viewing volume and viewport. Called when window is resized

void ChangeSize(int w, int h)

{

// Prevent a divide by zero

if (h == 0)

{

h = 1;

}

// Set Viewport to window dimensions

glViewport(0, 0, w, h);

GLfloat fAspect = (GLfloat)w / (GLfloat)h;

// Reset coordinate system

glMatrixMode(GL_PROJECTION);

glLoadIdentity();

// Produce the perspective projection

gluPerspective(35.0f, fAspect, 1.0, 40.0);

glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

glLoadIdentity();

}

// This function does any needed initialization on the rendering

// context. Here it sets up and initializes the lighting for

// the scene.

void SetupRC()

{

GLubyte *pBytes;

GLint iWidth, iHeight, iComponents;

GLenum eFormat;

// Light values and coordinates

GLfloat whiteLight[] = {0.5f, 0.5f, 0.5f, 1.0f};

GLfloat sourceLight[] = {0.75f, 0.75f, 0.75f, 1.0f};

GLfloat lightPos[] = {-10.0f, 5.0f, 5.0f, 1.0f};

glEnable(GL_DEPTH_TEST); // Hidden surface removal

glFrontFace(GL_CCW);     // Counter clockwise polygons face out

glEnable(GL_CULL_FACE);  // Do not calculate inside of jet

// Enable lighting

glEnable(GL_LIGHTING);

// Setup and enable light 0

glLightModelfv(GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT, whiteLight);

glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, sourceLight);

glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, sourceLight);

glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, lightPos);

glEnable(GL_LIGHT0);

// Enable color tracking

glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);

// Set Material properties to follow glColor values

glColorMaterial(GL_FRONT, GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE);

// Black blue background

glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);

// Load texture

glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);

pBytes = (GLubyte *)gltLoadTGA(

"stone.tga", &iWidth, &iHeight, &iComponents, &eFormat);

glTexImage2D(

GL_TEXTURE_2D,

0,

iComponents,

iWidth,

iHeight,

0,

eFormat,

GL_UNSIGNED_BYTE,

pBytes);

free(pBytes);

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP_TO_EDGE);

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP_TO_EDGE);

glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_MODULATE);

glEnable(GL_TEXTURE_2D);

}

// Respond to arrow keys

void SpecialKeys(int key, int x, int y)

{

if (key == GLUT_KEY_UP)

{

xRot -= 5.0f;

}

if (key == GLUT_KEY_DOWN)

{

xRot += 5.0f;

}

if (key == GLUT_KEY_LEFT)

{

yRot -= 5.0f;

}

if (key == GLUT_KEY_RIGHT)

{

yRot += 5.0f;

}

xRot = (GLfloat)((const int)xRot % 360);

yRot = (GLfloat)((const int)yRot % 360);

glutPostRedisplay();

}

void RenderScene(void)

{

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

glPushMatrix();

glTranslatef(0.0f, 0.0f, -5.0f);

glRotatef(xRot, 1.0f, 0.0f, 0.0f);

glRotatef(yRot, 0.0f, 1.0f, 0.0f);

glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);

glBegin(GL_QUADS);

// Передняя грань

glNormal3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);

glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);

glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f);

glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);

glVertex3f(1.0f, -1.0f, 1.0f);

glTexCoord2f(1.0f, 1.0f);

glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);

glTexCoord2f(0.0f, 1.0f);

glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f);

// Задняя грань

glNormal3f(0.0f, 0.0f, -1.0f);

glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);

glVertex3f(1.0f, -1.0f, -1.0f);

glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);

glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f);

glTexCoord2f(1.0f, 1.0f);

glVertex3f(-1.0f, 1.0f, -1.0f);

glTexCoord2f(0.0f, 1.0f);

glVertex3f(1.0f, 1.0f, -1.0f);

// Левая грань

glNormal3f(-1.0f, 0.0f, 0.0f);

glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);

glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f);

glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);

glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f);

glTexCoord2f(1.0f, 1.0f);

glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f);

glTexCoord2f(0.0f, 1.0f);

glVertex3f(-1.0f, 1.0f, -1.0f);

// Правая грань

glNormal3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);

glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);

glVertex3f(1.0f, -1.0f, 1.0f);

glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);

glVertex3f(1.0f, -1.0f, -1.0f);

glTexCoord2f(1.0f, 1.0f);

glVertex3f(1.0f, 1.0f, -1.0f);

glTexCoord2f(0.0f, 1.0f);

glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);

// Верхняя грань

glNormal3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);

glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);

glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f);

glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);

glVertex3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);

glTexCoord2f(1.0f, 1.0f);

glVertex3f(1.0f, 1.0f, -1.0f);

glTexCoord2f(0.0f, 1.0f);

glVertex3f(-1.0f, 1.0f, -1.0f);

// Нижняя грань

glNormal3f(0.0f, -1.0f, 0.0f);

glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);

glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f);

glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);

glVertex3f(1.0f, -1.0f, -1.0f);

glTexCoord2f(1.0f, 1.0f);

glVertex3f(1.0f, -1.0f, 1.0f);

glTexCoord2f(0.0f, 1.0f);

glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f);

glEnd();

glPopMatrix();

glutSwapBuffers();

}

int main(int argc, char *argv[])

{

glutInit(&argc, argv);

glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);

glutInitWindowSize(800, 600);

glutCreateWindow("Textured Cube - Variant 3");

glutReshapeFunc(ChangeSize);

glutSpecialFunc(SpecialKeys);

glutDisplayFunc(RenderScene);

SetupRC();

glutMainLoop();

return 0;

}

Результаты работы программы 1

Задание 2: Используя Листинг 2, для геометрических объектов реализовать вращение и показать действие одномерной текстуры. Цвет меняется плавно от темного до светлого оттенка. Количество градаций цвета не менее 12.

Листинг 2

#include "glut.h"

#include <GL/glext.h>

#include <GL/glu.h>

#include <math.h>

static GLfloat rotationAngle = 0.0f;

typedef GLfloat Vector3[3];

struct Face

{

GLint first;

GLint second;

GLint third;

};

static const Vector3 vertices[4] = {

{1.0f, 1.0f, 1.0f},

{-1.0f, -1.0f, 1.0f},

{-1.0f, 1.0f, -1.0f},

{1.0f, -1.0f, -1.0f}

};

static const Face faces[4] = {

{0, 2, 1},

{0, 1, 3},

{0, 3, 2},

{1, 2, 3}

};

void Normalize(Vector3 vector)

{

GLfloat length = (GLfloat)sqrt(

vector[0] * vector[0] +

vector[1] * vector[1] +

vector[2] * vector[2]);

if (length == 0.0f)

{

return;

}

vector[0] /= length;

vector[1] /= length;

vector[2] /= length;

}

void CalculateNormal(const Face &face, Vector3 normal)

{

Vector3 firstEdge = {

vertices[face.second][0] - vertices[face.first][0],

vertices[face.second][1] - vertices[face.first][1],

vertices[face.second][2] - vertices[face.first][2]

};

Vector3 secondEdge = {

vertices[face.third][0] - vertices[face.first][0],

vertices[face.third][1] - vertices[face.first][1],

vertices[face.third][2] - vertices[face.first][2]

};

normal[0] = firstEdge[1] * secondEdge[2] - firstEdge[2] * secondEdge[1];

normal[1] = firstEdge[2] * secondEdge[0] - firstEdge[0] * secondEdge[2];

normal[2] = firstEdge[0] * secondEdge[1] - firstEdge[1] * secondEdge[0];

Normalize(normal);

}

// Преобразование нормали в том же порядке, что и тетраэдра

void TransformNormal(const Vector3 normal, Vector3 transformedNormal)

{

const GLfloat angleY = rotationAngle * 3.14159265f / 180.0f;

const GLfloat angleX = -20.0f * 3.14159265f / 180.0f;

Vector3 rotatedY = {

normal[0] * (GLfloat)cos(angleY) + normal[2] * (GLfloat)sin(angleY),

normal[1],

-normal[0] * (GLfloat)sin(angleY) + normal[2] * (GLfloat)cos(angleY)

};

transformedNormal[0] = rotatedY[0];

transformedNormal[1] =

rotatedY[1] * (GLfloat)cos(angleX) - rotatedY[2] * (GLfloat)sin(angleX);

transformedNormal[2] =

rotatedY[1] * (GLfloat)sin(angleX) + rotatedY[2] * (GLfloat)cos(angleX);

}

GLfloat CalculateTextureCoordinate(const Vector3 normal)

{

Vector3 lightDirection = {-0.4f, 0.7f, 1.0f};

Vector3 transformedNormal;

Normalize(lightDirection);

TransformNormal(normal, transformedNormal);

GLfloat intensity =

transformedNormal[0] * lightDirection[0] +

transformedNormal[1] * lightDirection[1] +

transformedNormal[2] * lightDirection[2];

if (intensity < 0.0f)

{

intensity = 0.0f;

}

// Небольшая фоновая составляющая сохраняет видимость неосвещённых граней

return 0.15f + intensity * 0.85f;

}

void SetupRC()

{

const GLint gradientCount = 16;

GLubyte yellowGradient[gradientCount][3];

// Создание не менее 12 оттенков жёлтого цвета от тёмного к светлому

for (GLint i = 0; i < gradientCount; ++i)

{

GLfloat intensity = (GLfloat)i / (GLfloat)(gradientCount - 1);

yellowGradient[i][0] = (GLubyte)(255.0f * intensity);

yellowGradient[i][1] = (GLubyte)(220.0f * intensity);

yellowGradient[i][2] = 0;

}

glClearColor(0.05f, 0.06f, 0.09f, 1.0f);

glEnable(GL_DEPTH_TEST);

glEnable(GL_CULL_FACE);

glFrontFace(GL_CCW);

glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);

glTexImage1D(

GL_TEXTURE_1D,

0,

GL_RGB,

gradientCount,

0,

GL_RGB,

GL_UNSIGNED_BYTE,

yellowGradient);

glTexParameteri(GL_TEXTURE_1D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);

glTexParameteri(GL_TEXTURE_1D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);

glTexParameteri(GL_TEXTURE_1D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP_TO_EDGE);

glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_REPLACE);

glEnable(GL_TEXTURE_1D);

}

void ChangeSize(int width, int height)

{

if (height == 0)

{

height = 1;

}

glViewport(0, 0, width, height);

glMatrixMode(GL_PROJECTION);

glLoadIdentity();

gluPerspective(40.0, (GLfloat)width / (GLfloat)height, 1.0, 20.0);

glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

glLoadIdentity();

}

void RenderScene()

{

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

glPushMatrix();

glTranslatef(0.0f, 0.0f, -6.0f);

glRotatef(-20.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f);

glRotatef(rotationAngle, 0.0f, 1.0f, 0.0f);

glBegin(GL_TRIANGLES);

for (GLint i = 0; i < 4; ++i)

{

Vector3 normal;

CalculateNormal(faces[i], normal);

// Одна координата выбирает оттенок из одномерной текстуры

glNormal3fv(normal);

glTexCoord1f(CalculateTextureCoordinate(normal));

glVertex3fv(vertices[faces[i].first]);

glVertex3fv(vertices[faces[i].second]);

glVertex3fv(vertices[faces[i].third]);

}

glEnd();

glPopMatrix();

glutSwapBuffers();

}

void TimerFunction(int value)

{

rotationAngle += 0.7f;

if (rotationAngle >= 360.0f)

{

rotationAngle -= 360.0f;

}

glutPostRedisplay();

glutTimerFunc(16, TimerFunction, 1);

}

int main(int argc, char *argv[])

{

glutInit(&argc, argv);

glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);

glutInitWindowSize(800, 600);

glutCreateWindow("One-dimensional texture - Variant 3");

glutReshapeFunc(ChangeSize);

glutDisplayFunc(RenderScene);

SetupRC();

glutTimerFunc(16, TimerFunction, 1);

glutMainLoop();

return 0;

}

Результаты работы программы 2

Задание 3: Используя Листинг 3 создать коридор по форме указанной в

варианте. Для каждой грани использовать свою собственную текстуру т.е. отдельный файл в формате tga.

Листинг 3

#include "glut.h"

#include <GL/glext.h>

#include <GL/glu.h>

#include <stdio.h>

#define STB_IMAGE_IMPLEMENTATION

#include "stb_image.h"

enum TextureIndex

{

TEXTURE_BRICK,

TEXTURE_WOOD,

TEXTURE_STONE,

TEXTURE_TILES,

TEXTURE_METAL,

TEXTURE_COUNT

};

static const char *textureFiles[TEXTURE_COUNT] = {

"brick.tga",

"wood.tga",

"stone.tga",

"tiles.tga",

"metal.tga"

};

static GLuint textures[TEXTURE_COUNT];

static GLfloat corridorPosition = 0.0f;

static GLfloat viewRotation = 0.0f;

struct Point2D

{

GLfloat x;

GLfloat y;

};

// Пятиугольное сечение коридора для варианта 3

static const Point2D corridorPoints[5] = {

{-3.0f, 0.0f},

{-1.5f, 2.0f},

{2.5f, 2.0f},

{2.5f, -2.0f},

{-1.5f, -2.0f}

};

bool LoadTexture(const char *fileName, GLuint texture)

{

int width;

int height;

int channelCount;

unsigned char *image = stbi_load(fileName, &width, &height, &channelCount, 3);

if (image == NULL)

{

fprintf(stderr, "Не удалось загрузить текстуру %s\n", fileName);

return false;

}

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);

glTexImage2D(

GL_TEXTURE_2D,

0,

GL_RGB,

width,

height,

0,

GL_RGB,

GL_UNSIGNED_BYTE,

image);

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT);

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT);

stbi_image_free(image);

return true;

}

void SetupRC()

{

glClearColor(0.02f, 0.02f, 0.03f, 1.0f);

glEnable(GL_DEPTH_TEST);

glEnable(GL_TEXTURE_2D);

glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_REPLACE);

glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);

stbi_set_flip_vertically_on_load(1);

glGenTextures(TEXTURE_COUNT, textures);

for (GLint i = 0; i < TEXTURE_COUNT; ++i)

{

LoadTexture(textureFiles[i], textures[i]);

}

}

void ShutdownRC()

{

glDeleteTextures(TEXTURE_COUNT, textures);

}

void ChangeSize(int width, int height)

{

if (height == 0)

{

height = 1;

}

glViewport(0, 0, width, height);

glMatrixMode(GL_PROJECTION);

glLoadIdentity();

gluPerspective(60.0, (GLfloat)width / (GLfloat)height, 0.5, 180.0);

glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

glLoadIdentity();

}

void DrawSurface(

const Point2D &first,

const Point2D &second,

GLfloat nearZ,

GLfloat farZ,

GLuint texture)

{

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture);

glBegin(GL_QUADS);

glTexCoord2f(0.0f, 0.0f);

glVertex3f(first.x, first.y, nearZ);

glTexCoord2f(1.0f, 0.0f);

glVertex3f(second.x, second.y, nearZ);

glTexCoord2f(1.0f, 20.0f);

glVertex3f(second.x, second.y, farZ);

glTexCoord2f(0.0f, 20.0f);

glVertex3f(first.x, first.y, farZ);

glEnd();

}

void DrawCorridor(GLfloat nearZ, GLfloat farZ)

{

// Для каждой поверхности используется отдельный текстурный объект

for (GLint i = 0; i < 5; ++i)

{

DrawSurface(

corridorPoints[i],

corridorPoints[(i + 1) % 5],

nearZ,

farZ,

textures[i]);

}

}

void RenderScene()

{

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

glPushMatrix();

glRotatef(viewRotation, 0.0f, 1.0f, 0.0f);

glTranslatef(0.0f, 0.0f, corridorPosition);

// Два последовательных участка скрывают переход при движении

DrawCorridor(2.0f, -78.0f);

DrawCorridor(-78.0f, -158.0f);

glPopMatrix();

glutSwapBuffers();

}

void SpecialKeys(int key, int x, int y)

{

if (key == GLUT_KEY_UP)

{

corridorPosition += 1.0f;

}

if (key == GLUT_KEY_DOWN)

{

corridorPosition -= 1.0f;

}

if (key == GLUT_KEY_LEFT)

{

viewRotation += 2.0f;

}

if (key == GLUT_KEY_RIGHT)

{

viewRotation -= 2.0f;

}

if (corridorPosition >= 80.0f)

{

corridorPosition -= 80.0f;

}

else if (corridorPosition < 0.0f)

{

corridorPosition += 80.0f;

}

glutPostRedisplay();

}

int main(int argc, char *argv[])

{

glutInit(&argc, argv);

glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);

glutInitWindowSize(900, 650);

glutCreateWindow("Textured Corridor - Variant 3");

glutReshapeFunc(ChangeSize);

glutDisplayFunc(RenderScene);

glutSpecialFunc(SpecialKeys);

SetupRC();

glutMainLoop();

ShutdownRC();

return 0;

}

Результаты работы программы 3

Вывод: в ходе работы были получены практические навыки по работе с текстурами средствами OpenGL, их наложению на освещенные объекты подверженные проекционному сокращению.